| ### CÔNG TY CỔ PHẦN | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---v--- | --------- ² ---------- |

NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH CỔNG TRỤC

- Công nhân vận hành cổng trục phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát và chấp hành nội quy quy trình làm việc an toàn, nội quy kỷ luật lao động của Công ty.

- Trước khi cho cổng trục hoạt động phải:

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị. Nếu phát hiện có hư hỏng phải khắc phục xong mới được đưa vào sử dụng.

- Phát tín hiệu cho nhiều người xung quanh biết trước khi cho cơ cấu hoạt động.

- Phải sử dụng đúng tính năng, tác dụng của cổng trục. Cấm nâng tải có khối lượng vượt trọng tải cho phép, cấm nâng các vật liệu nổ, chất độc, bình đựng khí nén hoặc chất lỏng nén.

- Trong quá trình sử dụng cổng trục. Cấm:

- Người lên, xuống cổng trục khi cổng trục đang hoạt động.

- Người ở trong vùng hoạt động của cổng trục.

- Nâng, hạ và chuyển tải khi có người đứng ở trên tải.

- Nâng tải trong tình trạng chưa ổn định.

- Dùng Cổng trục để lấy cáp hoặc xích buộc tải đang bị vật đè lên.

- Chuyển hướng chuyển động của các cơ cấu khi cơ cấu chưa ngừng hẳn.

- Vừa dùng người đẩy hoặc kéo tải vừa cho cơ cấu nâng hạ tải.

- Cấm người ở trên hành lang cũa cổng trục khi cổng trục  đang hoạt động. Chỉ cho phép tiến hành các công việc vệ sinh, tra dầu mỡ, sửa chữa trên cổng trục khi thực hiện các biện pháp đảm bảo làm việc an toàn.

- Trước khi nâng chuyển tải xấp xỉ trọng tải phải tiến hành nhấc tải lên độ cao không lớn hơn 300mm, giữ tải độ cao đó để kiểm tra phanh, độ bền của kết cấu kim loại của cổng trục. Nếu không đảm bảo an toàn, phải hạ tải xuống để xử lý.

- Chỉ được phép hạ tải xuống vị trí đã định, nơi loại trừ được khả năng rơi, đổ hoặc trượt.

- Phải ngừng hoạt động của cổng trục khi:

- Phát hiện biến dạng dư của kết cấu kim loại.

- Phát hiện phanh của bất kỳ một cơ cấu nào bị hỏng.

- Phát hiện móc, cáp, ròng rọc, tang bị mòn quá giá trị cho phép, bị rạn nứt hoặc hư hỏng khác.

- Phát hiện đường ray hư hỏng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Khi bốc, xếp tải lên các phương tiện vận tải phải đảm bảo độ ổn định của phương tiện vận tải.

- Người buộc móc tải chỉ được phép đến gần tải khi tải đã hạ đến độ cao không lớn hơn 1m tính từ mặt sàn chỗ người móc tải đứng.

- Kết thúc ca làm việc phải đưa cổng trục về nơi quy định và xiết chặt các thiết bị kép ray, thiết bị chống tự di chuyển.

Đồng Tháp, ngày       tháng      năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY